Nano Wisdom Blackboard stikla tāfele ar iebūvētu interaktīvo displeju

Lietošanas instrukcija

Saturs

Displeja IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA	3

Galvenā darbvirsma	5

Tīmekļa pārlūkprogramma	5

Sānu rīkjoslas	6

“Whiteboard” jeb baltā tāfele	9

Settings jeb iestātījumi	12

Datora pieslēgšana pie displeja	13

Tālvadības pults	14

Ar ko rakstīt? Kā tīrīt?	15

Papildus funkcijas/iespējas	16

# Displeja IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA

Lai IESLĒGT displeju:

- Pietuviniet karti speciāli paredzētā vietā uz tāfeles.

vai

- Nospiediet “Power”  pogu uz tālvadības pults.

Lai IZSLĒGT displeju pastāv 3 varianti:

- Nospiest “POWER” pogu, kas atrodas tāfeles priekšpusē. Iznirstot logam,nospiest uz “SimJet Soft”, pēc kā displejs pilnīgi izslēgsies.

- Izmantojot displeja sānu rīkjoslu, izvēlēties “Power” pogu.

Pēc tam iznirs “Shutdown Settings” logs, kur jāīzvēlas “SimJet Soft”. Pēc šīs darbības displejs pilnīgi izslēgsies.

- Nospiest uz tālvadības pults “Power”  pogu, pēc kā atkal izvēlēties “SimJet Soft”.

# Galvenā darbvirsma

| Browser | # Tīmekļa pārlūkprogramma |
| --- | --- |
| Whiteboard | Baltā tāfele |
| File Manager | Ierīces glābātuve |
| All apps | Visas uzstādītas aplikācijas |
| OPS | OPS dators |
| Setting | Iestātījumi |

# Sānu rīkjoslas

| Ikona | Darbība |
| --- | --- |
| Return | Atgriezties atpakaļ |
| Home | Atgriezties uz galveno lapu |
| Task | Atvērt visas palaistās lietojumprogrammas |
|  | Atvērt “Whiteboard” |
| Brightness | Regulēt displeja spilgtumu |
| Volume | Regulēt skaļumu |
| Source | Izvēlēties pieslēguma avotus |
| Menu | Iestātījumi |
| Annotation | Veikt anotāciju |
| Menu | Iestātījumi |
| Screenshots | Uzņemt ekrāna bildi |
| Timer | Taimeris |
| Calendar | Kalendāŗs |
| Screencap | Ekrāna ierakstītājs |
| Zoom | Pietuvināt/attalināt |
| ECO | EKO režīms/aizmigšanas režīms |
| Child lock | Nobloķēt displeju |
| OPS | Pāriet uz WINDOWS datoru |
| Test | Krātuves (atmiņas) optimizācija |
| Power | Izslēgt |

# “Whiteboard” jeb baltā tāfele

| Ikona | Darbība | Papildus darbība | Paskaidrojums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Atvērt iestātījumus |  | “Historic meetings” - Atvērt pēdējos darbus “Save” - Saglabāt “QR Code” – Izveidot QR kodu “Email” - Nosūtīt failu izmantojot e-pastu “Code” - Kods (nepieciešams,ja programmatūra tiks atjaunota) “Setting” - Iestātījumi “Close” - Iziet no programmatūras |
|  | Pāriet uz galveno lapu |  |  |
|  | Atvērt palīgrīkus |  | “Spot”- Lukturis “Veil”- Aizkari “Timer”- Atpakaļskaitīšanas taimeris “Random”- Izvēlēties nejaušā kārtībā vienu skaitli |
|  | Zīmulis |  | Iespēja mainīt zīmulim gan biezumu,gan arī krāsu |
|  | Iezīmēt | Dod iespēju iezīmēt un pārvietot noteiktus objektus |  |
|  | Pievienot figūras |  | Iespēja pievienot figūras, nogriežņus u.c. kā arī mainīt tām krāsu |
|  | Dzēšgumija |  | Iespēja izvēlēties biezumu dzēšgumijai vai arī pavelkot “zilo apli” notīrīt visu lapu |
|  | Ievietot savu materiālu (bildi) |  |  |
|  | Atsaukt darbību |  |  |
|  | Atcelt atsaukšanu |  |  |
|  | Izvēlēties tāfeles fonu |  | Nospiežot uz “Set” var izvēlēties tāfeles fonu : pievienot bildi, nomainīt tāfeles krāsu vai arī pievienot rūtiņu lappusi, utt.. |
|  | Pāriet starp lappusēm |  |  |
|  | Pievienot/ pāriet starp lappusēm | Nospiežot uz “Next” var pievienot papildus lapas kā arī izmantojot “Previous” un “Next” var pāriet starp tām |  |
|  | Visas lappuses | Nospiežot uz “Page” parādīsies visas izveidotas lappuses, kur Jūs varat izdzēst un pāriet uzreiz uz noteiktu lappusi. |  |

# Settings jeb iestātījumi

|  | Iestatiet bezvadu tīkla savienojuma iestatījumus |
| --- | --- |
|  | Iestatiet Bluetooth savienojuma iestatījumus |
|  | Pārnēsājams hotspots |
|  | Iestatiet vada tīkla savienojuma iestatījumus |
|  | Displeja iestātījumi |
|  | Lietojumprogrammas iestatījumi |
|  | Krātuves & USB iestātījumi |
|  | Atmiņa |
|  | Valodas izvēle |
|  | Atjaunināšana |
|  | Datums un laiks |
|  | Ierīces iestātījumi |
|  | Informācija par ierīci |

# Datora pieslēgšana pie displeja

- Lai pieslēgtos ar Jūsu datoru pie displeja, vispirms Jums jāsavieno abas ierīces ar HDMI vadu. Kad tas ir izdarīts, uz displeja jāizvēlas ienākošu avotu “Input Source” un nospiest uz kādu no HDMI pieslēgumiem (pieslēgums ir atkarīgs kādā portā (vietā) ir iesprausts vads).

Kad pareizais pieslēgums ir izvēlēts - uz displeja parādīsies datora bilde.

2. Lai nodrošināt skārienjūtību, papildus jāsavieno dators un displejs ar USB vadu.

# Tālvadības pults

| Poga | Funkcija |
| --- | --- |
|  | Ieslēgt/izslēgt displeju |
|  | Noklusējums ieslēgt/izslēgt |
| PC | OPS datora ieslēgšanas poga |
| VGA | VGA signāla poga |
| HDMI | HDMI signāla poga |
| MEDIA | Multimēdijas poga |
| F1 | OPS datora “Help” poga |
| F2 | OPS datora pārdēvēšanas poga |
| F3 | Meklēšanas poga priekš OPS datora |
| F4 | Adrešu sarakstu poga IE browser OPS datoram |
| F5 | Atjaunošanas poga priekš OPS datora |
| F6 | Resource management of OPS PC |
| F7 | Nokklusējuma poga priekš Windows Media Player |
| F8 | VOL- poga priekš windows Media Player |
| F9 | Ekrāna nobloķēšana |
| F10 | Ekrāna bilde |
| F11 | Pilna bilde IE browser vai resursu vadībai |
| F12 | Iesaldēt ekrānu |
| INPUT | Ienākoša signāla izvēle |
|  | Ieslēgt/izslēgt apgaismojuma pogu |
|  | Uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi |
| OK | Apstiprināšanas poga |
| MENU | Ieslēgt/izslēgt izvēlni |
| ESC/EXIT | Iziet no esošās operācijas/Iziet pavisam |
| VOL+/VOL- | Skaļums +/- |
| PgUp/PgDn | Page up/down priekš OPS datora |
| CH+/CH- | Kanāls +/- |
| 0~9 | Skaitļi priekš OPS datora |
| Alt+Tab | Nomainīt windows OPS datorā |
| Alt+F4 | Aizvērt windows OPS datorā |

# Ar ko rakstīt? Kā tīrīt?

- Uz tāfeles virsmas iespējams rakstīt ar parasto un šķidro krītu. Rakstīt var gan uz tāfeles sānu malām,gan arī uz paša displeja.

- Lai notīrīt tāfeli vislābāk izmantot mitru drānu. Pašai displeja virsmai beigās jābūt sausai,lai nerastos problēmas ar skārienjūtību.

# Papildus funkcijas/iespējas

1. Lai lejupielādēt aplikācijas, nospiediet uz “All apps”  un tur izvēlaties “APKPure”. Šajā aplikāciju “veikalā” iespējams bezmaksas lejupielādēt

aplikācijas uzreiz pēc nosaukuma gan arī pēc kategorijām.

2. Lai izmantot iebūvētu dokumentu kameru, izmantojiet aplikāciju “Camera” ,kura atrodama “All apps” .

3. Nospiežot uz displeja ar 3 pirkstiem vienlaicīgi, Jūs ieslēgsiet “EKO” režīmu. Tas nozīmē, ka displejs izslēgsies un paliks melns. Atkārtoti nospiežot ar 3 pirkstiem, displejs ieslēgsies un turpinās darbu.

4.  Iespējams saglabāt un atvērt materiālu (prezentācijas,bildes,video u.c.) no Jūsu zibatmiņas. Zibatmiņu ir iespējams ievietot tāfeles priekšā, kur ir 2 USB pieslēguma porti(vietas).

Zibatmiņas failus var apskatīt nospiežot uz “Files Manager”,kur kreisajā sānā zem “Storage” arī parādīsies Jūsu zibatmiņa.

Ražotājs saglabā tiesības jebkurā brīdī atjaunināt un grozīt jebkuru šīs lietošanas instrukcijas daļu bez iepriekšēja brīdinājuma.